Redes de Internet (RI)

Trabalho Nº 1

(VLAN/STP/RIP)

1)

a)

Este comando avisa o router para deixar de interagir com qualquer servidor de DNS.

b)

- 1→default

- 1002→fddi-default

- 1003→token-ring-default

- 1004→fddinet-default

- 1005→trnet-default

c)

d)

Se diminuirmos para metade o valor de max-age e Forward-Delay, irá diminuir para metade o tempo durante o qual os BPDU são armazenados e a duração de permanência nos estados de Listening e Learning.

f)

Switch-1_Piso-2, apesar de não ter o MAC mais pequeno, foi alterada a prioridade deste, para que fosse a Root Bridge (28672).

g)

O tipo de Spanning-Tree por omissão é o per-vlan-spanning-tree.

h)

Uma vez que só existe uma VLAN ativa, então existe apenas uma Spanning Tree.

|  | Porta | PC | RPC | RP | Segmento | DPC | DP | Block |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sw1_p1_gig1 | 4 | 27 | - | 5 | 19 | X | - |
|  | sw1_p1_F02 | 19 | 38 | - | 6 | 19 | X | - |
|  | sw1_p1_F10 | 19 | - | - | - | 19 | X | - |
|  | sw1_p1_F23 | 19 | 19 | X | - | 19 | - | - |
|  | sw1_p1_F24 | 19 | 19 | - | 4 | 19 | - | X |
| Root Bridge | sw1_p2_F02 | 19 | 0 | - | 1 | 0 | X | - |
|  | sw1_p2_F10 | 19 | 0 | - | - | 0 | X | - |
|  | sw1_p2_F18 | 19 | 0 | - | 2 | 0 | X | - |
|  | sw1_p2_F23 | 19 | 0 | - | 3 | 0 | X | - |
|  | sw1_p2_F24 | 19 | 0 | - | 4 | 0 | X | - |
|  | sw2_p1_F02 | 19 | 38 | - | 6 | 19 | - | X |
|  | sw2_p1_F10 | 19 | - | - | - | 19 | X | - |
|  | sw2_p1_F23 | 19 | 19 | X | 2 | 27 | - | - |
|  | sw2_p1_F24 | 19 | 28 | - | 7 | 19 | X | - |
|  | sw2_p1_Gig1 | 4 | 27 | - | 8 | 19 | X | - |
|  | sw2_p2_F02 | 19 | 19 | X | 1 | 38 | - | - |
|  | sw2_p2_F10 | 19 | - | - | - | 19 | X | - |
|  | sw2_p2_F11 | 19 | - | - | - | 19 | X | - |
|  | sw2_p2_F24 | 19 | 38 | - | 7 | 19 | - | X |
|  | sw_DC_Gig1 | 4 | 23 | X | 5 | 23 | - | - |
|  | sw_DC_Gig2 | 4 | 23 | - | 8 | 23 | - | X |
|  | sw_DC_Gig3 | 4 | 27 | - | 9 | 23 | X | - |
|  | sw_DC_Gig4 | 4 | 27 | - | 9 | 23 | - | X |

i)

Com a realização da tabela, podemos concluir que os resultados estão coerentes com os que o simulador apresenta.

j)

19+19+4+19=61

k)

Sim, fica com a porta Gig4 bloqueada.

l)

A afirmação é falsa, uma vez que caso duas portas do switch estejam ligadas ao mesmo segmento, uma delas terá de ficar blocking para evitar ciclos. É usada apenas em caso de falha da outra.

m)

É necessário ativar o modo Per-Vlan Rapid Spanning Tree em todos os switches.

n)

O número de árvores continua a ser o mesmo.

o)

Desligando a porta com o identificador menor (maior prioridade), a outra porta fica desbloqueada.

p)

O sw2_piso2 escolhe o caminho por omissão por este ter o menor RPC (root path cost). Para que seja escolhido outro caminho, é necessário desligar a porta eleita como root port, desta forma a outra interface terá de deixar de estar blocking (para forwarding) /discarding para fazer parte da árvore.

q)

A afirmação é falsa, uma vez que com o Hub0, a ligação tem melhor conectividade. Como podemos ver no esboço a baixo, o RPC sem o switch novo é menor.

2)

a)

x=48302 + 48929 + 48254 = 145485 mod 254=197

| Nº Vlan | Nome | IP do Gateway | Rede | PCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Contabilidade | 192.168.197.254 | 192.168.197.0/24 | PC7, PC9 |
| 60 | Secretariado | 192.168.198.254 | 192.168.198.0/24 | PC5, PC8 |
| 70 | Informática | 192.168.199.126 | 192.168.199.0/25 | Server2 |
| 75 | Gestão de Rede | 192.168.199.254 | 192.168.199.128/25 | PC6 |

b)

As portas que ligam switches entre si, foram configuradas como trunk e as portas que ligam aos edges devices ficaram em modo acess configuradas de acordo com a tabela (VLAN).

Para desligar o Dynamic Trunking Protocol (DTP) usámos os comandos abaixo indicados.

c)

| VLAN | PC | IP | Gateway | Rede/Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 9 | 192.168.197.1 | 192.168.197.254 | 192.168.197.0/24 |
|  | 7 | 192.168.197.2 |  |  |
| 60 | 8 | 192.168.198.1 | 192.168.198.254 | 192.168.198.0/24 |
|  | 5 | 192.168.198.2 |  |  |
| 70 | Server 2 | 192.168.199.1 | 192.168.199.126 | 192.168.199.0/25 |
| 75 | 6 | 192.168.199.129 | 192.168.199.254 | 192.168.199.128/25 |

Ping PC9 -> PC7

Ping PC7 -> PC9

Ping PC8 -> PC5

Ping PC5 -> PC8

d)

e)

Ping Falhado PC9 (VLAN 50) -> PC8 (VLAN 60)

Ping Falhado PC7 (VLAN 50) -> PC5 (VLAN 60)

Ping Falhado PC9 (VLAN 50) -> Server2 (VLAN 70)

Ping Falhado PC6 (VLAN 75) -> Server2 (VLAN 70)

3)

a)

Foi realizado o mesmo código para a VLAN 70, com a respetiva máscara e ip address.

b)

d)

Salvamos as configurações com os comandos fornecidos no enunciado.

e)

Da rede da Contabilidade não se deve poder comunicar com nenhuma outra rede/VLAN interna ou externa:

Da rede do Secretariado deve-se poder comunicar apenas com a VLAN da Informática:

Da rede da Informática deve ser possível comunicar com a VLAN do secretariado e para fora da Empresa A:

Os equipamentos de Gestão de Rede já conseguem comunicar entre si pelo facto de estarem na mesma VLAN.

Não entendemos o que se quer dizer com conseguir aceder aos equipamentos de suporte de rede.

4)

| NºVlan | Nome | IP do Gateway | Rede | PCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Servidores | 172.32.4.30 | 172.32.4.0/27 | Server1 |
| 40 | Engenharia | 172.32.5.30 | 172.32.5.0/27 | PC1, PC2 |

A imagem mostra que existe comunicação dentro da VLAN 40 e que não é possível comunicar entre VLANs(20 e 40).

5)

a) / b)

O router de cada empresa consegue falar com o seu router representante ISP.

c)

i)

ii)

iii)

iv)

Irá dar maior segurança.

v)

vi)

As portas indicadas na figura apenas deixam passar tráfego de cada VLAN.

O SW da Esquerda deixa passar tráfego da VLAN 90 e o SW da direita deixa passar tráfego da VLAN 95.

6)

a)

Router B

Router A

O next-hop da Empresa A é o router 1 e da Empresa B é o router3. Configurar as rotas estáticas nestes routers tem como objetivo ensinar como alcançar uma determinada rede. Neste caso configurámos para a rota 0.0.0.0.

b)

Não, os PC’s das empresas conseguem enviar tráfego para o respetivo router do ISP, mas os routers do ISP não lhes conseguem responder, por não conhecerem os caminhos para as redes das empresas.

c)

Configurar as rotas estáticas, tem como objetivo o router 1 e o router 3 conseguirem responder ao tráfego das respetivas empresas.

7)

b)

Router 1

Router 2

Router 3

c)

Não é necessário, uma vez que já veio configurado que todas as interfaces são access para a VLAN 2.

d)

iii)

Router 1

Router 3

iv)

Router 2

Não, tivemos de configurar conforme mostra a figura abaixo.

v)

vi)

Não, porque a rede 8.8.8.8/32 está diretamente ligada ao router 2 (neste caso através da interface loopback 0).

Os vizinhos RIP conseguem alcançar esta rede uma vez que R2 anunciou 0.0.0.0/0.